Правила кровли крыши профлистом

- Перед монтажом необходимо проверить размеры скатов крыши. Если размеры геометрически непропорциональны, их необходимо выровнять.

- Необходимо поместить плотный дощатый настил под планкой ендовы, отступив по 60 см с обеих сторон разжеблока. Настил устанавливается на уровне обрешётки.

- Донные планки монтируют с нахлёстом в 200 мм. Они крепятся по краям гвоздям и в конце вместе с кровлей. Стыки обрабатываются уплотнительной мастикой.

- После этого верхние концы донной планки сгибают через конёк крыши. Второй вариант – сделать отбортовку. Необходимо следить, чтобы планка входила под профнастил не меньше, чем на 2,5 см, а расстояние между профлистами составляло 2 см.

- Обработайте швы между нижней планкой и профнастилом профилированным или универсальным уплотнителем.

- Теперь можно приступать к непосредственному монтажу профнастила. Карнизную планку устанавливают при помощи саморезов и гвоздей на уровне более низком, чем гидроизоляционный ковёр. Это делается для того, чтобы вода с гидроизоляции попадала на планку, а с неё в водосбор. Если планируется устанавливать карнизную планку на профнастил, тогда подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться.

- Уложите воздухонепроницаемый уплотнитель под профнастил.

- Укладывайте профнастил справа налево, накладывая или подсовывая лист под предыдущий. Если крыша пологая, то нахлёст должен производится в одну волну, без уплотнителя – в две. На крутых крышах уплотнитель не используют, а нахлёст делают в одну волну.

- Начинать укладку необходимо с торцевого края на двускатной крыше, и с центра вальмы на вальмовой крыше.

- Выровняйте листы по шнуру, который натягивается вдоль карниза.

- Установите первый кровельный лист, оставив для карнизного свеса 35-40 мм. Прикрепите его временно одним шурупом по центру. Теперь рядом установите второй лист, выровняйте и также закрепите в центре.

- Соедините профлисты между собой саморезами шагом 500 мм.

- Установите следующие 3-4 листа и повторите операции.

- У свеса и на коньке прикрепите профлисты к обрешётке в каждую вторую волну через дно профиля. У торцевого края закрепите по дну листа в каждую решетину.

- Середину закрепляйте в шахматном порядке, вкручивая 4-5 саморезов каждый квадратный метр.