Монтаж стропильной системы для двускатной крыши

В последнее время приобретает большую известность двускатная крыша  благодаря простоте ее постановки, малому расходу материала и отличной защите от дождя, снега и ветра.

Стропила – это основа крыши, для нее требуются точный расчет, правильное крепление. Только при соблюдении этих условий кровельное покрытие прослужит долго без протечек, обвалов и перекосов. Грамотнее будет поручить установку и монтаж стропил бригаде специалистов, но бывает, что такой возможности нет и приходится обходиться своими силами. Тогда обзаведитесь несколькими помощниками и можете приступать к процедуре монтажа.

Выбираем материал для стропил

Для более точного расчета количества материала сначала необходимо нарисовать или создать в специализированной программе схему стропильной системы и ее расклад. При грамотном учете параметров досок и брусьев есть возможность снизить количество строительных отходов до минимума.

При производстве стропильных балок берут только древесину высшей категории без трещин и сучков. Чтобы избежать провисания стропильной системы необходимо брать материал 50х150 мм при длине до 6 м, и шириной 180мм, если балки более 6 м.  Так же следует учесть, что древесина обязательно должна подвергаться антисептической и противопожарной обработке.

При закупке материалов так же стоит обратить внимание на крепежные элементы. Следует брать саморезы только от проверенного производителя и  имеющие прокладку от 2 мм.

Подбираем инструменты для монтажа

Для создания стропил нам понадобятся следующие инструменты:

- Точная и длинная рулетка (от 6 м)

- Уровень

- Шнур для отвесов

- Карандаш

- Молотки и гвозди

- Гвоздодер

- Столярный нож

- Ножовка

- Пила

- Дрель

- Шуруповерт и саморезы

- Топор

- Болгарка

- Шаблоны для скрепления стропильной конструкции

- Брусок 6х6 см с прикрепленным по обе стороны уголком 40х40 мм – для упора установки стропил

- Тросы для подъема стропил

Разбираемся в элементах стропильной конструкции

К центральным элементам стропильной конструкции относятся

- Стойка

- Стропильная нога

- Ригель или подстропильная нога

- Лежень

- Мауэрлат (брус или бревно для нижней крайней опоры стропил)

- Прогон (доска для крепления стропильных ног сверху)

Устанавливаем мауэрлат

Любой монтаж начинается с установки мауэрлата, он крепится при помощи анкерных болтов  на внешние стены. Для повышения прочности и долговечности конструкции желательно, чтоб он имел минимальное количество соединений, а лучше, чтоб был цельным. Очень важно расположение мауэрлата, он должен быть установлен ровно, от этого зависит безошибочность  установки всей крыши. В процессе постановки данного элемента можно использовать дополнительные прокладки, далее к нему будут прилегать стропильные ноги.

Ставим прогон

Прогон следует закреплять в самых высоких точках фронтальных стен с помощью анкерных болтов и металлических уголков. Концы прогона обязательно нужно гидроизолировать! Прогон ставят для того, чтобы повысить надежность стропильной конструкции и облегчить дальнейший монтаж кровли.

Собираем стропильные секции

Перед тем  как начать сбор стропильной конструкции  следует приготовить заготовки, рассчитав количество материала так, чтобы количество остатков свести к минимуму.

Основную сборку стропил следует выполнять по чертежам и шаблонам, что значительно облегчает рабочий процесс. Сборку лучше будет проводить на земле, только потом поднимая собранную конструкцию наверх. При подъеме используйте лебедку или несколько помощников.

Разложите элементы конструкции в несколько рядов друг напротив друга таким образом, каким они будут располагаться в самой стропильной конструкции, устраните зазоры и подгоните углы.

Далее при помощи гвоздей прикрепляем накладки к верхней части стропильной конструкции и скрепляем ноги посередине стяжками. Обратите внимание, что в каждое соединение должно быть вбито не менее пяти гвоздей! К нижней части стропильных ног с помощью саморезов прикручиваем временные планки.

Устанавливаем стропильную систему.

Стропила следует поднимать медленно и аккуратно. Первичный подъем должен быть на 30 градусов, далее, используя страховку и тросы, поднимаем стропила до 60 градусов.  Зафиксировав в этом положении, прибиваем стяжки и ригели на обратную сторону нашей конструкции. Далее продолжаем подъем нашей конструкции до вертикального положения, проверяем его точность при помощи уровня, выровняв конструкцию, фиксируем ее анкерными болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

На этом монтаж стропил завершен и можно приступать к дальнейшей обрешетке, утеплению и пароизоляции.